地磁车位引导系统

1  系统概述

地磁车位引导系统利用埋在车位中间的地磁车位探测器来识别车位上是否有车，将数据通过无线方式上传到集中控制器进行处理，从而实现车位引导。

地磁车位探测器具有防水、防雪、防腐、抗压及抗干扰能力强的特点，具有高达IP68的防护等级，雷雨天气均可正常使用。可有效应对室外停车场恶劣的环境，保证可靠运行。

地磁车位探测器区别于超声波车位探测器，是通过感知周围环境磁场来判定是否有车。采用高精传感器及先进的识别算法，车位状态识别准确率可达98%以上。

地磁车位探测器通过探测器采用超低功耗设计，并配备了大容量电池，无需外部供电，内置电池可保证设备工作5年以上。

探测器与节点控制器通过无线方式组网通讯，减少了施工布线量。也避免对停车场地面环境造成较大破坏，方便后期系统管理维护。

系统可构建具有专利技术的多级智能无线路由链路，最多支持10级中继，提高无线覆盖范围，为大型户外停车场提供可靠的解决方案。

2  系统架构

2.1  系统拓扑图

2.2  系统优势

- 地磁车位探测器具有IP68防护等级和超强的抗压能力，有效应对户外停车场环境；

- 地磁车位探测器通过感知磁场变化识别是否有车停入，识别准确率高达98%以上；

- 地磁探测器采用电池供电，无线方式组网通讯。安装维护方便，节约施工成本和时间；

- 探测器无需外部供电，采用超低功耗设计，内置大容量电池可保证连续使用5年以上；

- 系统最大支持10级中继，提高无线覆盖范围，为大型户外停车场建设提供可靠的保障。

3  设备参数

3.1  地磁探测器

3.1.1  概述

地磁车位探测器是户外车位引导系统中的重要组成部分。取代传统车位探测器，基于地磁传感技术，探测准确率高达98%以上。具有超强的抗压能力和高达IP68的防护等级，埋入车位中间，有效应对户外环境，各种天气条件下均可正常使用。

3.1.2  技术参数

| 基本参数 | 产品型号 | WBP-T01M |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作电压 | 2.5～3.3V（内置电池） |  |
|  | 电池容量 | 9000mAh |  |
|  | 功 耗 | 待机电流：<4uA 平均电流：<50uA |  |
|  | 电池寿命 | 可工作5年以上 |  |
|  | 工作温度 | -20~+65℃ |  |
|  | 存储温度 | -40~+85℃ |  |
|  | 外形尺寸 | φ60 mm * 120 mm |  |
|  | 净 重 | 260g |  |
|  | 外形、材质 | 黑色PC+ABS |  |
|  | 防护等级 | IP68 |  |
| 通讯参数 | 通讯方式 | RF470MHz @ 100kbps |  |
|  | 通讯距离 | ≤50m |  |
| 特性参数 | 车位满空判定时间 | 3s |  |
|  | 安装方式 | 垂直埋入车位中间（详见施工手册相关说明） |  |

3.2  地磁数据中继器

3.2.1  概述

地磁数据中继器包含两路无线通道，一路实时采集地磁车位探测器发送的数据，将数据打包处理后，通过另一路无线通道发送给无线节点控制器，实现数据中继功能。通过这种方法，提高无线覆盖范围，有效解决大规模停车场组网困难的问题。

3.2.2  技术参数

| 基本参数 | 产品型号 | WBP-K02MS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供电方式 | AC 220V（或太阳能+电池） |  |
|  | 功 耗 | <2W |  |
|  | 工作温度 | -20~+65℃ |  |
|  | 存储温度 | -40~+85℃ |  |
|  | 环境湿度 | ≤90%RH(不凝露) |  |
|  | 材 质 | 冷钢烤漆 |  |
|  | 防护等级 | IP67 |  |
| 通讯参数 | 通讯方式 | 2路RF470MHz @ 100kbps |  |
|  | 通讯距离 | 与探测器：≤50m 与无线节点控制器：≤200m |  |
|  | 设备容量 | 探测器：128（视现场距离而定） |  |

3.3  无线节点控制器

3.3.1  概述

无线节点控制器通过无线通讯汇集其区域内所有地磁检测器的状态信息，并将所有车位状态信息上传至集中控制器。

3.3.2  技术参数

| 基本参数 | 产品型号 | WBP-K02MC |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供电方式 | AC 220V（或太阳能+电池） |  |
|  | 功 耗 | <2W |  |
|  | 工作温度 | -20~+65℃ |  |
|  | 存储温度 | -40~+85℃ |  |
|  | 环境湿度 | ≤90%RH(不凝露) |  |
|  | 外形、材质 | 冷钢烤漆 |  |
|  | 防护等级 | IP67 |  |
| 通讯参数 | 通讯方式 | RF470MHz @ 100kbps |  |
|  | 通讯距离 | 1、与下级设备： a.与地磁探测器≤50m b.与地磁数据中继器≤200m 2、与上级设备： 与集中控制器：≤200m |  |
|  | 设备容量 | 探测器：128（视现场距离而定） |  |

注：无线节点控制器提供有线版本，可实现连接有线（RS485@9600bps）诱导屏，通讯距离≤150m；可利用CAN（20Kbps）总线与集中控制器实现连接，通讯距离≤1000m。

3.4  集中控制器

3.4.1  概述

集中控制器是整个系统的核心，汇总并处理整个停车场车位满空状态数据，将处理结果实时推送到引导显示屏，实现对车辆的引导功能。

3.4.2  技术参数

| 基本参数 | 产品型号 | WBP-K02M |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作电源 | AC 110～240V |  |
|  | 功 耗 | ≤5W |  |
|  | 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ |  |
|  | 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |  |
|  | 环境湿度 | ≤90%RH(不凝露) |  |
|  | 外形尺寸 | 280×260×100mm |  |
|  | 净 重 | 3.36Kg |  |
|  | 材 质 | 冷钢烤漆 |  |
| 通讯参数 | 通讯方式 | 1路 10/100BaseT以太网 1路 RF470MHz @ 100kbps |  |
|  | 通讯接口 | 以太网：RJ45 |  |
|  | 通讯对象 | RF470MHz：无线节点控制器 以太网：系统管理平台 |  |
|  | 通讯距离 | RF470MHz：≤200m 以太网：100m（超5类网线） |  |
|  | 下级设备容量 | 25个 |  |

注：集中控制器对应有线版无线节点控制器，可以通过CAN（20Kbps）总线方式连接到无线节点控制器，二者间通讯距离≤1000米。

3.5  室外引导分屏

3.5.1  概述

室外引导分屏，安装在停车场内关键的岔道口。接收集中控制器下发的区域可用车位信息，以数字、箭头等形式进行显示，引导车主快速找到可用车位，保证停车场的畅通和车位充分利用。

3.5.2  技术参数

| 基本参数 | 产品型号 | WBP-PA03N |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作电压 | AC 110～240V |  |
|  | 功 耗 | ＜10W（单层） |  |
|  | 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ |  |
|  | 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |  |
|  | 环境湿度 | ≤90%RH(不凝露) |  |
|  | 外观、材质 | 黑色，冷钢烤漆+有机玻璃面板 |  |
|  | 防护等级 | IP67 |  |
| 通讯参数 | 通讯方式 | 1路RS485 @ 9600bps 或 1路RF470MHz @ 100kbps |  |
|  | 通讯对象 | 无线节点控制器 |  |
|  | 通讯距离 | RS485≤150m RF470MHz≤200m |  |
| 设备特性 （支持客户定制） | 外形尺寸 | 单向 910*100*250 mm 双向 1525*100*250mm 三向 2145*100*250mm |  |
|  | 支持显示位数 | 3位/4位数字+1位箭头（单向屏） |  |
|  | 数字显示高度 | 大：20cm；小：16cm |  |

3.6  室外立式大屏

3.6.1  概述

车位引导大屏，安装在停车场的每个入口处。接收集中控制器下发的停车场可用停车位信息，以文字、数字、箭头等形式进行显示，司机可直观了解整个停车场可用车位信息。

3.6.2  技术参数

| 基本参数 | 产品型号 | WBP-VA03N |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作电压 | AC 110～240V |  |
|  | 功 耗 | ＜10W（单层） |  |
|  | 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ |  |
|  | 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |  |
|  | 环境湿度 | ≤90%RH(不凝露) |  |
|  | 外观材质 | 黑色、冷钢烤漆+有机玻璃面板 |  |
|  | 防护等级 | IP67 |  |
| 通讯参数 | 通讯方式 | 1路RS485 @ 9600bps 或 1路RF470MHz @ 100kbps |  |
|  | 通讯对象 | 无线节点控制器 |  |
|  | 通讯距离 | RS485≤300m RF470MHz≤200m |  |
| 设备特性 （支持客户定制） | 外形尺寸 | 单层：350 * 160 * 2400mm |  |
|  | 支持显示位数 | 3位或者4位，同时支持定制 |  |
|  | 显示数字高度 | 20cm |  |