  - 停车场系统施工规范           QI-09-12-03 A/1

  - 一、线材使用规范

| 车安科技设备线材选用标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 线材规格 | 设备名称 | 备注 |
| 电源线 | RVV3*1.0ｍ㎡（国标） | 车牌识别一体机、道闸、无人值守终端、控制机、LCD终端、LED屏 | 连接配电箱，从配电箱取电 |
| 通讯线 | 超五类网线或者6类网线 | 车牌识别一体机、道闸、无人值守终端、控制机、LCD终端、LED屏 | 1、连接交换机，接入局域网，距离最长不超过100米。 - 开闸线,连接道闸、手动按钮线。 - 用作485通讯线必须2芯或多芯双绞连接（不能单芯使用）。 |
| 地感线 | FVN-450/750V-1.0ｍ㎡ （国标，尼龙护套线1平方） | 地感线 | 地感线圈 |

  - 二、宽带网络要求

- 1、宽带速率大小：接入宽带速率不低于20M（上下行速率均需20M以上，支持小于5进5出）；

- 2、路由器的选择：室内：企业级路由器（非家用路由器），室外：工业级路由器。

- 3、宽带使用环境要求：接入的宽带必须给车场系统独立使用，不能与办公内部网络或监控网络混用。

  - 三、设备安装规范

- 水平安装：设备应立于水平基面安装，不能倾斜安装。

- 识别车道要求：车道宽度不大于3.5米，通道方向与车头角度不大于15°（车道尽量选择直道，弯道尽量平滑）；消防车道请安装移动隔离桩。

- 设备定位：以道闸为基准，道闸与车牌识别相机距离不大于50CM（相机必须安装在道闸前面）；无人值守设备与道闸距离2.8米~3.5米（无人值守设备安装在道闸前面）；车牌识别相机与触发地感（车牌识别框）的距离3.5米~4米；环境相机与道闸距离1米~2米（环境相机须安装在道闸后面）。安装示意图：

- 人车分流：车行通道和人行通道须要进行分流隔离。

- 布管布线：强、弱电需分开不能共用同一条管，线材中间不能有接头，严格按施工图规范要求施工。

- 接地要求：车场设备的电源和道闸机箱必须有效接地。

  - 四、地感线圈规范

- 1、线圈环境要求：线圈应避开地面井盖、排水沟铁盖、钢铁网等金属物50CM以上，避开强电电缆沟100CM				以上。

- 2、线圈路面要求：

- （1）水泥路面要求：水泥路面平整、表面没有裂痕，直接水泥路面切割。

- （2）沥青路面要求：路面平整、表面没有裂痕，在沥青路面直接进行切割。

- （3）地砖类与大理石路面要求：不能在此类路面直接进行切割，必须挖开并对地面进行硬化处理后再切割。

- （4）地感线圈回填要求：必须先清理线圈切缝内杂物并吹干，再使用沥青或环氧树脂回填。

- 3、线圈切割工艺要求：

- （1）线圈形状：埋设首先要在地面上切出四个有倒角的长方形沟槽，防止沟槽尖角破坏线圈电缆。

- （2）宽度与深度：切槽宽度为0.5CM、深度5CM，切割太深地感不灵敏会导致砸车，埋线须紧贴槽底。

- （3）冗余馈线长度与绕对：机箱内地感线圈冗余馈线长度不超过10CM，且双绞编数30CM为10编。

- 4、线圈尺寸、匝数与电感量：

- （1）线圈尺寸：

- A、直杆和曲杆道闸地感：长200CM*宽100CM；

- B、栅栏道闸地感：长200CM*宽100CM~120CM。

- C、触发地感：长200CM*宽60CM

- 具体尺寸请按施工图规范要求施工。

- （2）线圈匝数：

- 参照下表：

| 线圈周长 | 线圈匝数 |
| --- | --- |
| 3—6米 | 5-6匝 |
| 6—10米 | 4-5匝 |
| 10--25米 | 3匝 |
| 25米以上 | 2匝 |

- 注：1、合约方必须按照上述规范要求施工，否则厂家有权拒绝调试开通，由此造成的一切损失由合约方负责。

  - 2、此《停车场系统施工规范》与合同条款具有同等约束力。

- 深圳市车安科技发展有限公司